不动产权籍调查电子成果目录清单

- 目录组织

| 一级目录 | 二级目录及所属文件 | 三级目录及所属文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权籍调查电子成果_[测绘业务号] | 不动产测绘成果.mdb |  | ArcGIS数据库 |
|  | 电子报表 |  | .doc |
|  | 房 产 | 标明(预测)自然幢位置的.Dxf文件 | .dxf |
|  |  | 分层平面图 | .png |
|  |  | 房产分户图 | .png |
|  |  | 房屋调查表 | .xls |
|  |  | 房产（项目测绘） 矢量数据（[XXXX].mdb） | ArcGIS 数据库 |
|  | 土 地 | 宗地图 | .png |
|  |  | 宗地草图 | .png |
|  |  | 地籍调查表 | .xls |
|  |  | 界址点成果表 | .xls |

- 目录说明

权籍调查成果数据以项目为单位，每个项目根目录命名为：不动产权籍调查电子成果_[测绘业务号]。

2.1测绘成果数据库文件

数据库文件主要存放不动产测绘矢量图形及属性信息（宗地等权属要素，基础地理信息要素，自然幢，房产属性等）。

命名：[测绘业务号].mdb

- 格式：矢量图形，.mdb数据库

2.2 电子报表

内容包括权调成果的相关报表，包括以下报表：

- 不动产测量报告

控制点检查表

控制点成果表

界址点检查表

界址点成果和宗地面积测算表

宗地内建筑面积计算及附图

不动产权籍调查表（参照《不动产权籍调查技术方案》附录C）

房产（项目）信息汇总表

- 不动产(房产幢)测量报告

2.3 房产

房产文件夹主要存放不动产测绘房产部分图形及属性信息。

2.3.1 分层平面图

- 命名：分层平面图([幢不动产单元号_层号])

- 格式：栅格图件，.png格式

2.3.2 房产分户图

- 命名：房产分户图([不动产单元号])

- 格式：栅格图件，.png格式

2.3.3 房屋调查表

根据相关规范样式填写，用于记录房屋的权属、位置、数量、质量和利用现状。

2.3.4项目测绘（房产）矢量数据

数据库文件主要存放楼盘信息、分户信息及面积计算过程等矢量数据。参考附件4 《房产（项目测绘）矢量数据样例数据》。

命名：[XXX].mdb

- 格式：矢量图形，.mdb数据库

2.4 土地

宗地文件夹主要存放不动产测绘宗地部分图形及属性信息。

2.4.1 宗地图

- 命名：宗地图([宗地号])

- 格式：栅格图件，.png格式

2.4.2 宗地草图

- 命名：宗地草图([宗地图])

- 格式：栅格图件，.png格式

2.4.3 地籍调查表

根据相关规范样式填写，用于反映宗地的位置、长宽尺寸、界址点位置、四邻指界情况和丈量过程等。

2.4.4 界址点成果表

根据相关规范样式填写，用于记录各个界址点的地籍坐标。

2.5相关场景

2.5.1土地业务

| 一级目录 | 二级目录及所属文件 | 三级目录及所属文件 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权籍调查电子成果_[测绘业务号] | 不动产测绘成果.mdb |  | √ |
|  | 电子报表 |  | √ |
|  | 房 产 | 标明(预测)自然幢位置的.Dxf文件 |  |
|  |  | 分层平面图 |  |
|  |  | 房产分户图 |  |
|  |  | 房屋调查表 |  |
|  |  | 房产（项目测绘） 矢量数据（[XXXX].mdb） |  |
|  | 宗 地 | 宗地图 | √ |
|  |  | 宗地草图 | √ |
|  |  | 地籍调查表 | √ |
|  |  | 界址点成果表 | √ |

2.5.2房产业务

| 一级目录 | 二级目录及所属文件 | 三级目录及所属文件 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权籍调查电子成果_[测绘业务号] | 不动产测绘成果.mdb |  | √ |
|  | 电子报表 |  | √ |
|  | 房 产 | 标明(预测)自然幢位置的.Dxf文件 | √ |
|  |  | 分层平面图 | √ |
|  |  | 房产分户图 | √ |
|  |  | 房屋调查表 | √ |
|  |  | 房产（项目测绘） 矢量数据（[XXXX].mdb） | √ |
|  | 宗 地 | 宗地图 |  |
|  |  | 宗地草图 |  |
|  |  | 地籍调查表 |  |
|  |  | 界址点成果表 |  |

2.5.3房地一体业务

| 一级目录 | 二级目录及所属文件 | 三级目录及所属文件 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权籍调查电子成果_[测绘业务号] | 不动产测绘成果.mdb |  | √ |
|  | 电子报表 |  | √ |
|  | 房 产 | 标明(预测)自然幢位置的.Dxf文件 | √ |
|  |  | 分层平面图 | √ |
|  |  | 房产分户图 | √ |
|  |  | 房屋调查表 | √ |
|  |  | 房产（项目测绘） 矢量数据（[XXXX].mdb） | √ |
|  | 宗 地 | 宗地图 | √ |
|  |  | 宗地草图 | √ |
|  |  | 地籍调查表 | √ |
|  |  | 界址点成果表 | √ |